Table of Contents

# 01 · 环境搭建（Ubuntu 虚拟机 + LeRobot）

本文从零配置一个能跑通本项目全部脚本的环境。

## 1.1 环境总览

| 项目 | 版本 / 说明 |
| --- | --- |
| 系统 | Ubuntu 22.04（虚拟机，VMware/VirtualBox 均可） |
| Python | 3.12（conda 环境） |
| LeRobot | GitHub main 分支（pip 显示的版本号是 0.6.1，但代码是 main 分支） |
| OpenCV | opencv-contrib-python==4.13.0.92（★ 不要装 5.x，见 1.5） |
| 其他 | ultralytics、scipy、pybullet |
| 机械臂 | SO-101 从臂（6 × Feetech STS3215 舵机，USB 串口 /dev/ttyACM0） |
| 摄像头 | 单目 USB 摄像头，装在从臂上（eye-in-hand），设备索引 0 |

⚠️ 最重要的认知：你的 LeRobot 虽然是 0.6.1 版本号，但实际是从 GitHub huggingface/lerobot 的 main 分支 clone 的，API 和正式 0.6.1 完全不同。后面所有代码都按 main 分支写，不要照 0.6.1 的教程/API 查。

## 1.2 创建 conda 环境

# 安装 Miniconda（如果还没有）
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
source ~/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh

# 创建环境（Python 3.12）
conda create -n lerobot python=3.12 -y
conda activate lerobot

每次新开终端都要：

source /home/x/robot_learning/conda/etc/profile.d/conda.sh
conda activate lerobot

如果提示 conda: command not found，先执行 source 那行，或把 conda initialize 加到 ~/.bashrc。 提示符变成 (lerobot) x@... 才说明环境激活成功。

## 1.3 安装 LeRobot（main 分支）

# 浅克隆 + 可编辑安装
git clone --depth 1 https://github.com/huggingface/lerobot.git ~/robot_learning/lerobot
cd ~/robot_learning/lerobot
pip install -e .

安装后确认：

python -c "import lerobot; print(lerobot.__file__)"
# 应输出 /home/x/robot_learning/lerobot/...

## 1.4 安装项目依赖

pip install ultralytics scipy pybullet

不要 pip install "lerobot[kinematics]"：它依赖 placo，在 Python 3.12 很难装。本项目的运动学直接用 PyBullet（见 robot_lib.py 的 PyBulletKin）。

## 1.5 安装 OpenCV（★ 版本很关键）

pip uninstall -y opencv-python opencv-python-headless opencv-contrib-python opencv-contrib-python-headless
pip install opencv-contrib-python==4.13.0.92
python -c "import cv2; print(cv2.__version__); print(hasattr(cv2,'calibrateHandEye')); import cv2.aruco; print('aruco ok')"

- ✅ 应看到 4.13.x、handeye: True、aruco ok

- ❌ 不要装 OpenCV 5.x：

  - cv2.calibrateHandEye（手眼标定函数）在 5.x 中被移除

  - 旧的 cv2.aruco 遗留 API（如 interpolateCornersCharuco）在 4.13 也被移除，所以本项目用新 API + marker 方案（见 02-标定流程.md）

- 必须装 opencv-contrib-python（contrib 版）而不是 opencv-python：cv2.aruco 是 contrib 模块，普通版没有（会报 module 'cv2' has no attribute 'aruco'）

## 1.6 准备 SO-101 的 URDF

浅克隆的 lerobot 源码里没有 URDF。本项目使用官方校准版 URDF：

# 从 TheRobotStudio/SO-ARM100 官方仓库下载（jsDelivr 国内快）
mkdir -p ~/robot_learning/pick_place/urdf_so101/assets
curl -o ~/robot_learning/pick_place/urdf_so101/so101_new_calib.urdf \
  "https://cdn.jsdelivr.net/gh/TheRobotStudio/SO-ARM100@main/Simulation/SO101/so101_new_calib.urdf"

assets/ 里的 13 个 STL 模型也一起下载（URDF 引用它们）。robot_lib.py 里的 URDF_PATH 指向这个文件。

这个 URDF 的关节名（shoulder_pan / shoulder_lift / elbow_flex / wrist_flex / wrist_roll / gripper）和 LeRobot main 分支的电机名完全一致，运动学直接可用。

## 1.7 机械臂校准（第一次连接）

连接机械臂时如果提示进入校准流程，说明没有这台 id 的校准文件：

python step3a_collect_handeye.py --robot.type=so101_follower --robot.port=/dev/ttyACM0 --robot.id=so101_follower

- 校准文件按 id 保存（~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so101_follower/<id>.json）

- 必须用同一个 --robot.id，否则会以为”没校准”又进入校准

- 如果之前遥操作/旧版本校准过，main 分支的校准文件路径/格式不同，需要重新校准一次（校准 = 机械臂自动扫关节找行程，几分钟，一次即可）

## 1.8 端口与摄像头检查

ls /dev/ttyACM*          # 机械臂串口
ls /dev/video*           # 摄像头
python test_camera.py    # 摄像头方向测试（见下）

test_camera.py 用于确认摄像头画面方向：按 0 不翻转 / 1 左右镜像 / r 旋转180°，找到和现实一致的模式。所有采集/检测脚本里的 FLIP 值必须一致（本项目最终用 FLIP = 0）。

## 1.9 常见环境问题速查

| 问题 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| conda: command not found | conda 未初始化 | source .../conda/etc/profile.d/conda.sh |
| python: command not found | 没激活 conda 环境 | conda activate lerobot |
| module 'cv2' has no attribute 'aruco' | 装的是普通 opencv-python | 改装 opencv-contrib-python |
| cv2 没有 calibrateHandEye | OpenCV 5.x | 降级 opencv-contrib-python==4.13.0.92 |
| no attribute 'getConnectionId'（pybullet） | 新版 pybullet API | 用 getConnectionInfo()["isConnected"]（代码已处理） |
| QFontDatabase: Cannot find font directory | OpenCV 窗口字体提示 | 无害，忽略 |
| --robot.type: invalid choice | 机器人类型没注册 | 代码里已 import lerobot.robots.so_follower |

## 1.10 LeRobot main 分支 API 速查（本项目用到的）

| 旧 0.6.1 写法 | main 分支写法 |
| --- | --- |
| RobotConfig.from_cli() | @parser.wrap() + make_robot_from_config(cfg.robot) |
| robot.get_observation_dict()["observation.state"] | robot.get_observation()["shoulder_pan.pos"] |
| robot.absolute_move(action, duration) | robot.send_action({电机名.pos: 值}) |
| robot.motor_names | 不存在（robot_lib 已自动补上） |
| 机器人类型自动注册 | 需先 import lerobot.robots.so_follower |

这些差异已经全部封装在 robot_lib.py 里，日常使用不需要关心。

下一步 → 02 · 标定流程