Table of Contents

# 02 · 标定流程（相机内参 / 手眼 / 桌面平面）

标定是整个项目最关键、最容易出错的部分。共 4 步，顺序不要乱：

标定板 → 相机内参 → 手眼标定 → 桌面平面

## 2.1 标定板（step1_charuco.py）

python step1_charuco.py

- 生成 calib/charuco_board.png（本项目用 Charuco 板，7×5 格）

- A4 纸 100% 打印，贴硬纸板

- 量一下黑色格子实际边长，改脚本里的 squareLength（本项目实测为 0.0375 m） > 格子边长写错 → 所有 3D 坐标整体缩放 → 手眼标定必然错（典型症状：T_cam2ee 出现 1 米以上的离谱平移）

## 2.2 相机内参（step2_intrinsics.py）

python step2_intrinsics.py

- 采集：标定板在相机前摆不同姿态（远近/倾斜/左右），空格拍照，至少 30 张，q 结束并自动计算

- 要求：板完整、清晰、不反光

- 输出：calib/calib_intrinsics.npz（K、dist）

- 判断：重投影误差 < 0.5 很好，< 1 能用

板子的 squareLength 必须和 2.1 一致（本项目 0.0375），内参的焦距尺度依赖它。

## 2.3 手眼标定（step3a / step3b）

因为摄像头装在从臂上，必须标出「相机相对末端（腕部）」的固定变换 T_cam2ee。

### 2.3.1 采集（step3a_collect_handeye.py）

python step3a_collect_handeye.py --robot.type=so101_follower --robot.port=/dev/ttyACM0 --robot.id=so101_follower

- 把标定板平放在桌面上，胶带固定，全程不动

- 用键盘控制机械臂摆姿态（板要完整可见）：

  - q/w e/r t/y u/i o/p：5 个臂关节正/反转

  - g：夹爪开合（先张开，别挡板）

  - 空格：保存当前姿态（图像 + 关节角）

  - x：退出

- 保存 15~20 个姿态，姿态之间变化要大（远近/高低/倾斜）

连接时若进入校准流程，说明这台 id 没有校准文件，先完成一次校准（见 01-环境搭建 1.7）。

### 2.3.2 计算（step3b_calib_handeye.py）

python step3b_calib_handeye.py

- 内部流程：

  - 检测标定板上的 marker，用 marker → 板子位姿（为什么不用 CharucoDetector，见 2.3.4）

  - 用 PyBullet 正运动学（FK）得到每个姿态的末端位姿

  - cv2.calibrateHandEye（TSAI / DANIILIDIS 都算，自动选更好的）

  - 保存 calib/calib_handeye.npz

- 验证指标：

  - ① 板位姿离散度：< 2~3 cm（核心指标）

  - ② 重投影误差：< 10 像素

### 2.3.3 为什么要用「marker 方案」而不是 CharucoDetector

OpenCV 4.13 里 CharucoDetector 对真实照片（有噪声/透视）经常一个角点都检测不到（默认内部参数过严），而单独的 ArucoDetector 却能稳定找到 15+ 个 marker。

所以 robot_lib.py 的 detect_board 用 ArucoDetector 找 marker，再用 board_pose_from_markers 恢复板子位姿：

- marker id → 格子位置公式（对 7×5 板验证过）：k = 2*id + 1; j = k // X; i = k % X（X=格列数）

- 角点顺序：ArucoDetector 返回的角点按 [2,3,0,1] 对应板坐标系角点（顺序错会导致位姿错）

- 全部 marker 的角点一起 solvePnP，得到 T_board2cam

### 2.3.4 诊断工具

| 工具 | 作用 |
| --- | --- |
| step3d_diag.py | 检查单张图片的检测情况（marker 数、亮度等） |
| step3e_order_test.py | 测试 4 种角点顺序哪个 ① 离散度最小 |
| step7_live.py | 实时显示物体 3D 坐标，验证标定精度 |

## 2.4 桌面平面（step4_calib_table.py）

python step4_calib_table.py

- 原理：手眼采集时标定板平放在桌面上，板面 = 桌面，直接复用 step3 的数据，不用重新采集

- 输出：calib/table_plane.npz（法向量 n、常数 d，平面方程 n·x = d）

- 法向量强制朝上（n[2] < 0 时取反），否则抓取时”抬升”会往桌子里钻

- 桌面高度 z 应接近 0（本项目约 -0.027 m，取决于底座安装高度）

## 2.5 标定质量检查清单

| 检查项 | 合格标准 |
| --- | --- |
| 内参重投影误差 | < 1 像素 |
| 手眼 ① 板位姿离散度 | < 2~3 cm |
| 手眼 ② 重投影误差 | < 10 像素 |
| 桌面法向量 | z 分量接近 +1 |
| step7_live.py 显示的物块坐标 | 和尺子量的 x/y 差几 cm 内 |

## 2.6 什么时候需要重新标定

- ❌ 只改 IK / 速度 / 夹爪参数 → 不用重标

- ✅ 改过 robot_lib.py 的 fk()（正运动学）→ 重跑 step3b + step4

- ✅ 拆过/挪过摄像头 → 重跑手眼（step3）

- ✅ 换过标定板 / 改了 squareLength → 重跑 step2 + step3

- ✅ 机械臂底座挪动 → 重标桌面平面（step4）

下一步 → 03 · YOLO 数据与训练