Table of Contents

# 05 · 常见问题与解决方案

按类别整理本项目开发过程中遇到的所有问题与解决方案，供排查参考。

## 5.1 环境 / LeRobot API

| 现象 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| conda: command not found | conda 未初始化 | source .../conda/etc/profile.d/conda.sh |
| python: command not found | 没激活环境 | conda activate lerobot |
| module 'cv2' has no attribute 'aruco' | 装的普通 opencv-python | 改装 opencv-contrib-python |
| cv2 没有 calibrateHandEye | OpenCV 5.x 移除了该函数 | 降到 opencv-contrib-python==4.13.0.92 |
| import cv2.aruco 有但检测不到板 | CharucoDetector 对真实照片过严 | 用 ArucoDetector + marker 方案（已封装） |
| no attribute 'getConnectionId' | 新版 pybullet | getConnectionInfo()["isConnected"] |
| --robot.type: invalid choice | 机器人类型未注册 | import lerobot.robots.so_follower（已封装） |
| RobotConfig.from_cli() 不存在 | main 分支 API | 用 @parser.wrap() + make_robot_from_config |
| robot.absolute_move 不存在 | main 分支 API | robot.send_action({电机名.pos: 值}) |
| Rotation object has no attribute 'slerp' | 新版 scipy 移除了 slerp | 用项目里的 _quat_slerp（手动四元数插值） |
| EOFError: EOF when reading a line | 用 heredoc 跑需要输入的脚本 | 存成 .py 文件再 python 文件.py |
| 目录里多出 sedXXXXXX 文件 | sed -i 临时文件残留 | 直接 rm 删除，无害 |

## 5.2 标定

| 现象 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| T_cam2ee 平移量 > 1 米（离谱） | 标定板 squareLength 和打印不一致 | 量实际格子边长，改 squareLength 重标 |
| 手眼 ① 板位姿离散度几十 cm | 板子尺寸错 / fk 用错 link / 摄像头装在夹爪活动件上 | 检查板尺寸、确认 fk() 用 st[4]、确认摄像头刚性安装 |
| 手眼 ② 重投影误差几百像素 | 验证代码把”板坐标系”当”基座坐标系”投影（老 bug） | 用 T_board2base = T_ee2base @ T_cam2ee @ T_board2cam 正确链路 |
| 摄像头画面颠倒 | 摄像头装反了 | test_camera.py 测 FLIP，所有脚本统一 |
| 采集了 60 个姿态但后面只有 13 个能用 | 部分照片没拍好/被夹爪挡 | 重新采集，姿态变化大一点 |
| 连接时反复进校准 | --robot.id 没对上 | 用和之前一样的 --robot.id |

## 5.3 运动学 / IK

| 现象 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 目标位姿不可达（IK 无解） | 5 自由度臂同时要求位置+朝向很难 | IK 改成位置-only（已封装） |
| 机械臂往”天花板”甩 | 随机重启 IK 解到”朝天”分支 | 随机扰动限制在当前姿态 ±20° 内，优先选靠近当前姿态的解 |
| 机械臂动作路径怪异/乱甩 | 关节空间插值跨过大姿态 | 起点先摆成合理姿势；回位用 cartesian_move 高位移 |
| 目标明明够得到却说无解 | fk() 读的是质心位置 st[0] | 改读 st[4]（link 坐标系原点） |
| 目标超出工作空间 | 框/物块太远（>0.35m） | 把框放近；程序会提示”框太远” |

## 5.4 抓取 / 放置行为

| 现象 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 抓取”太前/太后”、近远不一致 | 夹爪倾斜随距离变化 | 用两点校准的 x 偏移（OFFSET_NEAR/FAR） |
| 偏左/偏右、左右不一致 | 倾斜随左右位置变化 | 用 Y_OFFSET_SLOPE（一个斜率管两边） |
| 夹爪没到物块就夹紧 | 预抓高度太低 + 电机没到位 | PRE_LIFT 调大（0.05~0.08） |
| 夹爪插进桌面 / 一直往下戳 | TOOL_OFFSET 太小 | 量准”腕部到夹爪中心”，调大 TOOL_OFFSET |
| 夹爪夹到方块上半部 | 抓取高度偏高 | 加 GRASP_LOW 往下调 |
| 抓住后又松开 / 搬运时掉块 | 夹爪 20 是”刚好贴住”，不够紧 | GRIPPER_CLOSE 再减小 5~10 |
| 放物块时夹爪又”抓紧” | 张开后没更新 q，下一步又发回闭合值 | 张开后用 q = wait_settled(...) 更新（已修复） |
| 放框偏前 / 撞到框边 | 下降路径往前甩 + 框位置偏 | 下降改 cartesian_move 垂直下降；BOX_OFFSET 拉回 |
| 放框位置每次不一样 | 初始没拍到完整框 | 抬升后重新检测框（已实现）；或把框放近放正 |
| 抬升后重新检测框不准 | 倾斜视角下框中心有偏差 | 加了防呆：不可达/偏差大就用最初位置 |
| 平移到框上方时一路往下移 | 预放点比抬升位置低 | 加”保持抬升高度的平移中转点”（已修复） |

## 5.5 硬件 / 物理

| 现象 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 电机”卡顿”、跟不上指令 | 供电不足 / 速度太快 | 检查供电（≥5A）；STEP_DUR 调大、steps 调大 |
| 机械臂抬起来又掉下去 | 舵机力矩不足 / 堵转保护 | 检查供电、别让关节顶到限位继续按 |
| 运行完机械臂直接砸下来 | 断电时扭矩消失 | 结束先回起始姿态再断电（已实现） |
| 夹爪 0 和 100 哪个是开 | 每台标定可能不同 | gripper_test.py 实测；本项目 0=闭合、100=张开 |

## 5.6 运行日志（debug/）

每次运行会把「带标注的图像 + JSON（3D 坐标）」存到 debug/，排查”偏多少、往哪偏”直接看：

ls debug/

下一步 → 06 · 源码说明