Table of Contents

# 06 · 源码说明

## 6.1 文件清单

| 文件 | 作用 | 是否需要改 |
| --- | --- | --- |
| robot_lib.py | 公共库：连接机械臂、FK/IK、标定板检测 | 只需改 URDF_PATH |
| step1_charuco.py | 生成标定板 | 改 squareLength（按打印实测） |
| step2_intrinsics.py | 相机内参标定 | 一般不用 |
| step3a_collect_handeye.py | 手眼采集（键盘控制机械臂） | 一般不用 |
| step3b_calib_handeye.py | 手眼计算 + 验证 | 一般不用 |
| step3d_diag.py | 检测诊断 | 调试用 |
| step3e_order_test.py | marker 角点顺序测试 | 调试用 |
| step4_calib_table.py | 桌面平面标定 | 一般不用 |
| step5_collect_yolo.py | 采集 YOLO 数据 | 一般不用 |
| step6_detect_preview.py | YOLO 检测预览 | 一般不用 |
| step7_live.py | 实时 3D 位置显示（连臂，键盘可动） | 改类别名 |
| step7_pick_place.py | 主程序：抓取放置 | 所有调参都在顶部配置区 |
| test_camera.py | 摄像头方向测试 | 不用 |
| gripper_test.py | 夹爪开合值实测 | 不用 |
| sim_env.py | PyBullet 仿真（可选） | 可选 |

## 6.2 robot_lib.py 函数说明

| 函数/类 | 说明 |
| --- | --- |
| find_urdf() | 打印 lerobot 目录里的 URDF 路径 |
| make_robot() | 用命令行参数创建并连接机械臂（main 分支 API）；自动补 motor_names |
| get_q(robot) | 读 6 个电机当前值（5 臂=度，夹爪=0~100） |
| move_robot(robot, target, duration) | 发送目标到机械臂（send_action） |
| wait_settled(robot, target, tol, timeout) | 等待机械臂到位（卡顿时保险） |
| detect_board(BOARD, gray) | 用 ArucoDetector 检测标定板 marker |
| board_pose_from_markers(BOARD, mc, mi, K, dist) | 由 marker 恢复板子位姿（4×4） |
| match_image_points(...) | 备用（部分脚本用） |
| PyBulletKin | PyBullet 运动学封装 |
| └ fk(q_arm_deg) | 正运动学：5 关节角(度) → 4×4 末端位姿（读 link 原点 st[4]） |
| └ ik(q, T_target) | 逆运动学：位置-only、多次随机重启、优先靠近当前姿态；误差 < 2cm |

关键约定： - ALL_MOTOR_NAMES = [shoulder_pan, shoulder_lift, elbow_flex, wrist_flex, wrist_roll, gripper] - 运动学只用前 5 个（臂关节）；第 6 个 gripper 范围 0~100（0=闭合） - 末端 = gripper_link（wrist_roll 的子 link）

## 6.3 step7_pick_place.py 说明

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| save_debug(img, det, note) | 存带标注图 + JSON 到 debug/ |
| T_cam2base(q) | 当前关节角 → 相机在基座系的位姿（fk(q) @ T_cam2ee） |
| pixel_to_3d(u, v, Tcb) | 像素 + 桌面平面 → 基座系 3D |
| detect(frame, Tcb) | YOLO 检测 → 分组为 cube/box + 3D 点 + 朝向 |
| grasp_pose(pt, yaw) | 抓取/放置位姿（位置 + 高度偏移） |
| _quat_slerp | 手动四元数球面插值（scipy 新版没有 slerp） |
| interpolate | 备用（旧笛卡尔插值） |
| pose_at(pos) | 生成只有位置的 4×4 |
| cartesian_move(q, T, steps) | 笛卡尔直线移动（沿直线插值，回位/垂直下降用） |
| joint_move(q, q_target, steps) | 关节空间移动（精确回到指定关节角） |
| move_to(q, T, steps, hold_gripper_close) | 主移动函数：位置-only IK + 关节空间插值 |

主流程 8 步见 04-主程序与调参.md。

## 6.4 数据 / 标定文件格式

calib/
├── calib_intrinsics.npz   # K（内参矩阵）, dist（畸变）
├── calib_handeye.npz      # T_cam2ee（相机→末端 4×4）
├── table_plane.npz        # n（桌面法向量）, d（平面常数，n·x=d）
├── charuco_board.png      # 标定板图片
├── calib_imgs/            # 内参标定照片
└── handeye/               # 手眼姿态：pose_XXX.png + pose_XXX.json

- pose_XXX.json：{"image": "...", "q": [6个电机值], "motor_names": [...]}

- debug/000_detect.json：{"cube": [[x,y,z], ...], "box": [...]}（基座坐标系，米）

- datasets/raw/：YOLO 原始图片（jpg）

## 6.5 运行顺序汇总

# 一次性标定（只需做一次）
python step1_charuco.py
python step2_intrinsics.py
python step3a_collect_handeye.py --robot.type=so101_follower --robot.port=/dev/ttyACM0 --robot.id=so101_follower
python step3b_calib_handeye.py
python step4_calib_table.py

# YOLO 训练后
python step6_detect_preview.py     # 预览检测

# 日常运行
python step7_pick_place.py --robot.type=so101_follower --robot.port=/dev/ttyACM0 --robot.id=so101_follower